Sikkerhedstilstand og failure modes

Sikkerhedstilstanden er udviklet for at sikre fortsat drift på systemet i et scenarie, hvor elpriser ikke kan indhentes. Herunder to scenarier:

* Både mikrocontroller og smart plug er på et fælles netværk, men netværket har ikke internetforbindelse;

* Fejl på API-siden, så elprisdata ikke er tilgængelige.

Hvis elprisdata tidligere er indhentet, vil systemet fortsætte med at matche med den gemte pris for det aktuelle kvarter.

Hvis, derimod, det ikke er lykkedes at indhente priser tidligere, og API’et fortsat er utilgængeligt, går systemet i sikkerhedstilstand. I det tilfælde kører systemet udelukkende på sensordata, og vil kun tænde for affugteren, når den målte luftfugtighed overstiger den den øvre grænse på >= 70%.

Ligeledes vil affugteren først slukkes, når luftfugtigheden igen måles til < 45%.

Mens systemet er i sikkerhedstilstand, vil det fortsat løbende, hvert kvarter, forsøge at indhente priser fra API’et.

Sikkerhedstilstanden fortsætter, indtil nye prisdata kan indhentes, eller systemet går ind i “dark time”.

Andre failure modes

Systemet er som udgangspunkt i stand til at køre uden input og forbindelse – dog med visse undtagelser.

Overordnet set består systemet af en applikation på mikrocontrolleren, samt fem mere eller mindre eksterne komponenter:

* Smart plug

Er det ikke muligt at oprette forbindelse til smart plug’en, vil systemet køre videre, og forsøge at genetablere forbindelsen hvert 15. minut.

Applikationen kan fint køre, men systemet anses for ikke at være funktionelt uden forbindelse til en smart plug. Fejl logges i databasen.

* Elprisdata-API

Foruden API-data går systemet I sikkerhedstilstand, og fortsætter udelukkende med sensordata.

Applikationen er I princippet funktionel uden, men må forsøges udbedret ved fortsat drift. Fejl logges i databasen.

* Luftfugtighedssensor

Hvis der ikke kan indhentes data fra sensoren, er elprisdata ikke brugbare. Systemet vil fortsat køre, og forsøge at indhente data fra sensoren med 5 retries hvert 15. minut. Fejl logges i databasen.

* Internetforbindelse

Som beskrevet foroven er manglende internetforbindelse sammenligneligt med manglende adgang til elprisdata, forudsat at både smart plug og mikrocontroller er på samme netværk. Systemet fortsætter ligeledes I sikkerhedstilstand, indtil forbindelse kan oprettes, og forsøger at genetablere kontakt med API’et. Fejl logges i databasen.

* Database