Kravspecifikation – Automatisk styring af affugter

Kunde: Tian
Projektleder: Sascha

1. Formål

Formålet med projektet er at udvikle et system, som automatisk kan styre driften af en affugter på baggrund af den aktuelle luftfugtighed og elpris.

Systemet skal begrænse affugterens strømforbrug i perioder med høje elpriser, samtidig med at luftfugtigheden holdes inden for acceptable grænser.

Systemet skal som minimum kunne fungere lokalt uden en ekstern server. Server, database, dashboard og integration med Home Assistant betragtes som udvidelser til minimumsløsningen.

2. Minimumsløsning

Minimumsløsningen skal bestå af:

- En mikrocontroller med netværksforbindelse.

- En luftfugtighedssensor.

- En smart plug til styring af affugteren.

- Software til aflæsning af luftfugtighed.

- Software til indhentning af elpriser.

- Automatisk styringslogik baseret på luftfugtighed og elpris.

Den valgte hardware til prototypen er:

- Arduino UNO R4 WiFi.

- DHT22-type luftfugtigheds- og temperatursensor.

- Shelly Smart Plug.

3. Funktionelle krav

3.1 Måling af luftfugtighed

K1: Systemet skal automatisk kunne aflæse den aktuelle relative luftfugtighed fra den tilsluttede sensor.

K2: Luftfugtigheden skal angives i procent relativ luftfugtighed (% RH).

K3: Systemet skal anvende den senest målte luftfugtighed som grundlag for styring af affugteren.

3.2 Indhentning af elpriser

K4: Systemet skal kunne hente aktuelle spotpriser på elektricitet via et eksternt API.

K5: Systemet skal hente døgnets priser, således at dagens prisniveau kan beregnes.

K6: Systemets normale kørselspris skal beregnes ud fra de billigste 25 % af døgnets elpriser.

K7: Da alle tariffer og tillæg ikke kan indhentes gennem det valgte API, skal systemets prisgrænser beregnes dynamisk ud fra døgnets tilgængelige spotpriser.

K8: Den maksimale tilladte elpris skal sættes til fire gange den beregnede prisgrænse for dagens billigste 25 %.

3.3 Automatisk styring

K9: Ved en luftfugtighed på 70 % RH eller derover skal affugteren køre uanset den aktuelle elpris.

K10: Når luftfugtigheden er 50 % RH eller derover, skal systemet kunne starte affugteren, hvis den aktuelle elpris ligger inden for den beregnede kørselspris.

K11: Når luftfugtigheden er mellem 45 % og 50 % RH, skal systemet som udgangspunkt bevare den eksisterende driftstilstand.

K12: Ved en luftfugtighed på 45 % RH eller derunder skal affugteren slukkes.

K13: Hvis den aktuelle elpris når den maksimale prisgrænse på fire gange den beregnede kørselspris, skal affugteren slukkes, medmindre luftfugtigheden er 70 % RH eller derover.

K14: Systemet skal kunne aflæse den aktuelle tilstand på smart pluggen og kun sende en ændring, hvis den ønskede tilstand afviger fra den aktuelle tilstand.

3.4 Beskyttelse af kompressor

K15: Når affugteren er blevet slukket, skal systemet forhindre automatisk genstart i mindst 15 minutter.

K16: Kompressor-lockouten skal have højere prioritet end almindelig pris- og fugtighedsstyring.

K17: Et eventuelt dashboard må kunne tilbyde manuel tilsidesættelse af kompressor-lockouten, men dette er ikke en del af minimumsløsningen.

4. Server og datalagring

Serverfunktionalitet er valgfri og betragtes som en udvidelse af minimumsløsningen.

Hvis serverløsningen implementeres, gælder følgende krav:

K18: Serveren skal kunne modtage driftsdata fra systemet.

K19: Serveren skal kunne gemme målinger af luftfugtighed og temperatur.

K20: Serveren skal kunne gemme anvendte elpriser.

K21: Serveren skal kunne registrere ændringer i affugterens driftstilstand samt årsagen til ændringen.

K22: Serveren skal kunne registrere fejl, der opstår under systemets drift.

K23: Driftsdata skal gemmes i en PostgreSQL-database.

5. Dashboard

Et dashboard er en valgfri udvidelse.

Hvis dashboardet implementeres, skal det kunne:

K24: Vise aktuelle og historiske driftsdata.

K25: Visualisere luftfugtighed og elpris over tid.

K26: Vise affugterens aktuelle driftstilstand.

K27: Give brugeren mulighed for manuelt at tænde og slukke affugteren.

K28: Give brugeren mulighed for manuelt at tilsidesætte kompressor-lockouten.

6. Home Assistant

Integration med Home Assistant betragtes som en valgfri udvidelse.

K29: Systemet bør kunne integreres med Home Assistant, hvis dette ønskes af kunden.

Den konkrete funktionalitet og integrationsmetode fastlægges særskilt, hvis denne del implementeres.

7. Netværk og kommunikation

K30: Systemet skal kunne kommunikere med den valgte Shelly Smart Plug via det lokale netværk.

K31: Systemet skal have internetadgang for at kunne hente aktuelle elpriser.

K32: Minimumsløsningen skal kunne fungere uden forbindelse til en separat server, så længe mikrocontrolleren har adgang til elprisdata og smart pluggen.

K33: Kommunikation på det lokale netværk behøver ikke anvende HTTPS i prototypen.

K34: HTTPS og anden sikring af kommunikationen skal vurderes, hvis systemet senere eksponeres uden for det lokale netværk eller tilknyttes en ekstern server.

8. Fejlhåndtering

K35: Systemet skal kunne håndtere, at elpris-API'et midlertidigt ikke er tilgængeligt, uden at programmet stopper permanent.

K36: Systemet skal kunne håndtere manglende eller ugyldige sensordata uden at foretage en ukontrolleret ændring af affugterens tilstand.

K37: Fejl i kommunikationen med smart pluggen må ikke få systemet til at antage, at en ønsket tilstandsændring er gennemført.

K38: Hvis serverløsningen anvendes, skal fejl ved server- eller databaseforbindelsen kunne registreres og håndteres.

9. Ikke-funktionelle krav

K39: Systemet skal kunne køre automatisk uden løbende brugerinteraktion.

K40: Systemet skal kunne køre kontinuerligt over længere tid.

K41: Styringslogikken skal være implementeret således, at de fastlagte grænseværdier kan ændres uden større ændringer af systemets øvrige kode.

K42: Systemet skal være opdelt således, at den grundlæggende lokale styring kan fungere uafhængigt af de valgfrie server- og dashboardfunktioner.

10. Teknologivalg

Hardware

- Arduino UNO R4 WiFi

- DHT22-type luftfugtighedssensor

- Shelly Smart Plug

Software

- C++ / Arduino til mikrocontrolleren

- Python til serversoftware

- PostgreSQL til datalagring

- Ubuntu VM til servermiljø

11. Projektrisici

Følgende risici er identificeret:

Elpris-API går ned:
Systemet kan ikke hente nye elpriser. Systemet skal så vidt muligt håndtere dette uden at stoppe programmet.

Netværket går ned:
Kommunikation med API og eventuelt andre netværksenheder kan blive utilgængelig.

Hardwarefejl:
Fejl på sensor, mikrocontroller, smart plug eller affugter kan forhindre korrekt drift.

Fejl på servertilslutning:
Hvis serverløsningen anvendes, kan driftsdata midlertidigt ikke gemmes eller behandles centralt.

Sygdom:
Sygdom under projektperioden kan reducere den tilgængelige udviklingstid og påvirke projektets tidsplan.

12. Prioritering

Must have

Den færdige minimumsløsning skal kunne:

- Måle luftfugtighed.

- Hente aktuelle elpriser.

- Beregne en dynamisk prisgrænse.

- Tænde og slukke affugteren automatisk.

- Overholde de fastlagte fugtighedsgrænser.

- Beskytte affugterens kompressor med en 15 minutters lockout.

- Fungere uden en separat server.

Nice to have

Hvis projektets tid og omfang tillader det, kan løsningen udvides med:

- Serverbaseret styring.

- PostgreSQL-database og historiske driftsdata.

- Dashboard.

- Manuel fjernstyring.

- Manuel override af kompressor-lockout.

- Visualisering af driftsdata.

- Home Assistant-integration.