Automatisk kontrol af affugter

1. Indledning

1.1 Formål

Projektets mål er at udvikle et system, som automatisk kan tænde og slukke en affugter på baggrund af aktuelle elpriser og luftfugtigheden i et lokale.

En Raspberry Pi løbende aflæser resultaterne fra en luftfugtighedssensor. Samtidig henter Raspberry Pi’en aktuelle el-prisdata fra en ekstern API. Begge typer data gemmes i en database på Raspberry Pi’en og bruges som grundlag for beslutningen om at tænde eller slukke affugteren.

1.2 Scope og Afgrænsning

Projektets primære fokus er udviklingen af den automatiske styring af en ikke-smart affugter (eeese Emil 2508) uden ændringer af selve apparatet. Systemets minimumsløsning består af en Raspberry Pi, en luftfugtighedssensor og en smart plug samt software, som henter elpriser, gemmer data i en lokal database,styrer affugteren via smart plug’en og viser systemets tilstand på en lokal webside.

Løsningen er ikke afhængig af en ekstern server. Styring, FastAPI-server og PostgreSQL-database kører på Raspberry Pi'en. Eneste eksterne afhængighed er elpris-API'et (K-003), hvis udfald håndteres af K-008 og K-011.

1.3 Definitioner

RH: Relativ luftfugtighed i procent.

Kvarterpris: Elprisen for et kvarter (15 minutter). Døgnet har 96 kvarterpriser.

Prisgrænse: Den pris, som afgrænser de billigste 25 % af døgnets 96 kvarterpriser.

Billigt kvarter: Et kvarter, hvor elprisen er på eller under dagens prisgrænse.

Tændgrænse: Den luftfugtighed, over hvilken affugteren tændes i et billigt kvarter.

Slukgrænse: Den luftfugtighed, under hvilken affugteren slukkes.

Kritisk grænse: Den luftfugtighed, over hvilken affugteren tændes uanset elpris.

Minimumsinterval: Den mindste tid (15 minutter) fra en slukning, til affugteren må tændes igen.

Dark time: Det foruddefinerede tidsrum kl. 22.00–06.00, hvor affugteren er slukket.

Sikkerhedstilstand: Tilstand, når der ikke findes gyldige elpriser, heller ikke gemte. Affugteren styres udelukkende efter luftfugtigheden: den tændes ved den kritiske grænse og slukkes ved slukgrænsen (K-011).

2. Forretningsmæssig kontekst

2.1 Forretningsmål

Brugeren ønsker at undgå skimmel i værelset ved at holde luftfugtigheden nede og samtidigt reducere udgiften til at drive affugteren. I dag kører affugteren typisk i timerne efter kl.17.00, hvor elprisen er højest, og som er mindst to til tre gange dyrere end døgnets billigste timer. Målet er derfor at flytte affugterens drift til døgnets billigste kvarterer uden at gå på kompromis med luftfugtigheden.

2.2 Succeskriterier

Projektet betragtes som vellykket, når:

- luftfugtigheden uden for dark time højst overstiger den kritiske grænse i 60 minutter ad gangen,

- affugteren ved normal drift kun kører i døgnets billigste kvarterer uden for dark time,

- systemet kører i mindst [72] timer uden menneskelig indgriben,

- alle krav med prioriteten Must (kapitel 8) er opfyldt efter acceptkriterierne i kapitel 9.

2.3 Overordnede rammer / Betingelser

Forudsætning: Affugteren (eeese Emil 2508) har ingen netværksfunktion og styres derfor udelukkende ved at afbryde og genetablere strømmen via smart plug’en. Løsningen forudsætter, at affugteren automatisk genoptager driften, når strømmen tilsluttes igen. Ifølge brugsanvisningen kører affugteren i samme tilstand som før størmafbrydelsen (bilag 2, s. 12), og egenskaben er afprøvet af gruppen.

3. Interessenter og brugergrupper

3.1 Brugerroller

| Rolle | Beskrivelse | Relaterede krav |
| --- | --- | --- |
| Bruger (husstanden) | Følger systemets tilstand og aktive fejl på websiden. | K-016 |
| Administrator (gruppen) | Installerer systemet, fastsætter grænseværdier og vedligeholder softwaren. | K-004, K-005, K-014 |

3.2 Aktører

Systemet interagerer med følgende aktører:

| Aktør | Type | Rolle i systemet |
| --- | --- | --- |
| Bruger | Person | Aflæser systemets tilstand på websiden |
| Luftfugtighedssensor | Hardware | Leverer målinger af luftfugtigheden (K-001) |
| Elpris-API | Ekstern tjeneste | Leverer dagens kvarterpriser (K-003) |
| Smart plug (Shelly) | Hardware | Tænder og slukker strømmen til affugteren (K-007) |
| Affugter (eeese Emil 2508) | Apparat | Sænker luftfugtigheden, når den får strøm |

4. Funktionelle krav

4.1 Overordnede funktioner

Systemet styrer affugteren automatisk og sørger for, at strømforbruget så vidt muligt placeres i døgnets billigste kvarterer. Styringsmodellen anvender både den aktuelle luftfugtighed i lokalet og den aktuelle elpris for at afgøre, om smart plug’en skal være tændt eller slukket, og styrer på denne måde affugteren.

Når luftfugtigheden overstiger tændgrænsen, og det aktuelle kvarter er billigt (se K-002), tændes affugteren. Den kører, indtil luftfugtigheden er under slukgrænsen, eller kvarteret ikke længere er billigt. Hvis luftfugtigheden overstiger den kritiske grænse, kører affugteren uanset elpris, indtil luftfugtigheden er under slukgrænsen. Findes der ingen gyldige elpriser, går systemet i sikkerhedstilstand, hvor affugteren udelukkende styres efter luftfugtigheden (K-011). Dette gælder dog ikke i de foruddefinerede tidsrum (K-018), hvor driften er begrænset.

For at beskytte kompressoren må affugteren tidligst tændes 15 minutter efter sidste slukning (se K-006). Ved normal slukning på tænd/sluk-knappen kører blæseren videre i nogle sekunder for at fjerne den varme luft inde i enheden (bilag 2, s. 9). Når strømmen afbrydes via smart plug’en, sker dette ikke. Brugsanvisningen angiver ikke et minimumsinterval, mens andre eeese-affugtere angiver ca. 3 minutter, før kompressoren arbejder igen. Gruppen har derfor valgt 15 minutter som sikkerhedsmargin. Minimumsintervallet gælder i alle driftstilstande, også ved kritisk luftfugtighed og ved fejl.

Systemet anvender tænd/sluk-regulering med hysterese og ikke en gradueret regulering (fx PID). Affugteren kan kun tændes og slukkes via smart plug’en, og luftfugtigheden kan derfor overstige den kritiske grænse i to situationer:

1. Minimumsintervallet: affugteren må tidligst tændes 15 minutter efter sidste slukning (K-006). Luftfugtigheden kan derfor kortvarigt overstige den kritiske grænse, før affugteren tændes.

2. Dark time (K-018): i disse tidsrum er driften begrænset, også når luftfugtigheden overstiger den kritiske grænse. Luftfugtigheden kan derfor overstige den kritiske grænse i hele tidsrummet og sænkes først, når tidsrummet slutter.

Denne prioritering er valgt af brugeren af hensyn til støj i soveværelset.

Hvordan reglerne spiller sammen, fremgår af afsnit 4.4.

4.2 Detaljerede krav

| Krav-ID | Krav | Kilde |
| --- | --- | --- |
| K-001 | Systemet skal måle luftfugtigheden i lokalet mindst hvert [60.] sekund | Gruppen |
| K-002 | Systemet skal én gang i døgnet beregne en prisgrænse ud fra døgnets 96 kvarterpriser, så de billigste 25 % (24 kvarterer) har en pris på eller under prisgrænsen. | Gruppens valg. 24 kvarterer svarer til 6 timer; brugercasen viser, at affugteren skal køre i over 3 timer. Casen: affugteren skal køre i over 4 timer for at sænke luftfugtigheden til under 50 % |
| K-004 | Affugteren skal tændes, når luftfugtigheden overstiger tændgrænsen på [65] % RH, og det aktuelle kvarter er billigt (se K-002). En tændt affugter skal køre videre, indtil luftfugtigheden er under slukgrænsen på 50 % RH, eller det aktuelle kvarter ikke længere er billigt. | Casen / brugeren |
| K-005 | Når luftfugtigheden overstiger den kritiske grænse på [68] % RH, skal affugteren tændes uanset elpris og køre, indtil luftfugtigheden er under slukgrænsen. Dette gælder ikke i dark time (se K-018). | Casen: skimmel opstår ved luftfugtighed over 68 % |
| K-006 | Affugteren må ikke tændes igen, før der er gået mindst 15 minutter siden sidste slukning. Minimumsintervallet gælder i alle driftstilstande, også ved kritisk luftfugtighed og ved fejl. | Gruppens valg på baggrund af brugsanvisningen (bilag 2, s. 9) og andre eeese-affugtere |
| K-016 | Systemet skal på en lokal webside vise aktuel luftfugtighed, om affugteren er tændt eller slukket, aktuel driftstilstand (normal, kritisk, dark time, sensorfejl, sikkerhedstilstand), dagens billigste kvarterer og aktive fejl. | Brugeren |
| K-018 | Affugteren må ikke være tændt mellem kl. 22.00 og 06.00 (dark time), heller ikke når luftfugtigheden overstiger den kritiske grænse. Kører affugteren kl. 22.00, slukkes den. K-018 har forrang for alle regler, der tænder affugteren (K-004, K-005, K-011). | Brugeren: støj i soveværelset |

4.3 Use cases / scenarier

Use case 1: Normal drift i billigt kvarter
Aktører: Luftfugtighedssensor, elpris-API, smart plug
Forudsætning: Affugteren er slukket, og minimumsintervallet er gået.
Forløb:

1. Sensoren måler en luftfugtighed over tændgrænsen.

2. Systemet kontrollerer, at det aktuelle kvarter er billigt.

3. Systemet tænder smart plug'en, og tidspunktet registreres.

4. Luftfugtigheden falder under slukgrænsen, og systemet slukker smart plug'en.

Resultat: Luftfugtigheden er sænket, og strømmen er brugt i billige kvarterer.
Relaterede krav: K-001, K-002, K-004, K-006, K-009

Use case 2: Drift ved kritisk høj luftfugtighed
Aktører: Luftfugtighedssensor, smart plug
Forudsætning: Affugteren er slukket, minimumsintervallet er gået, og det er ikke dark time.
Forløb:

1. Sensoren måler en luftfugtighed over den kritiske grænse.

2. Systemet afgør, at affugteren skal tændes uanset elpris.

3. Systemet tænder smart plug'en, og tidspunktet registreres.

4. Luftfugtigheden falder under slukgrænsen, og systemet slukker smart plug'en.

Resultat: Luftfugtigheden er sænket under slukgrænse uafhængig af elpris.
Relaterede krav: K-001, K-005, K-006, K-009

Use case 3: Dark time

Aktører: Luftfugtighedssensor, smart plug
Forudsætning: Affugteren kører kl. 21.55 pga, kritisk luftfugtighed,
Forløb:

1. Klokken bliver 22.00.

2. Systemet slukker smart plug'en (K-018).

3. Luftfugtigheden stiger over den kritiske grænse kl. 23.00, men affugteren forbliver slukket.

4. Kl 06.00 gælder den almindelige regler igen (K-005).

Resultat: Dark time overholdes, selvom luftfugtigheden overstiger den kritiske grænse.
Relaterede krav: K-005, K-006, K-018

4.4 Prioriteret regelrækkefølge

Affugterens tilstand afgøres af flere forhold på samme tid: luftfugtighed, elpris, tidspunkt, minimumsinterval og eventuelle fejl. For at sikre, at systemets opførsel er entydig i alle kombinationer af disse forhold, gennemgår systemet reglerne nedenfor i fast rækkefølge hvert 15. minut. Den første regel, hvis betingelse er opfyldt, afgør affugterens tilstand. De efterfølgende regler gennemgås ikke. Regel 10 opfanger alle tilfælde, som ikke er dækket af regel 1–9, så der ikke opstår udefinerede situationer.

| Nr. | Betingelse | Handling | Krav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensoren har ikke leveret en gyldig måling efter 5 forsøg | Affugteren slukkes, og fejlen vises. Nyt forsøg hvert 15. minut | K-012 |
| 2 | Dark time (klokken er mellem 22.00 og 06.00) | Affugteren slukkes / forbliver slukket | K-018 |
| 3 | Affugteren er slukket, og der er gået mindre end 15 minutter siden sidste slukning | Affugteren forbliver slukket | K-006 |
| 4 | Luftfugtigheden er over den kritiske grænse | Affugteren tændes / forbliver tændt | K-005 |
| 5 | Affugteren er tændt pga. den kritiske grænse, og luftfugtigheden er over slukgrænsen | Affugteren forbliver tændt | K-005 |
| 6 | Der findes ingen gyldige elpriser, heller ikke gemte (sikkerhedstilstand) | Kritisk luftfugtighed håndteres af regel 4–5 | K-008, K-011 |
| 7 | Luftfugtigheden er under slukgrænsen | Affugteren slukkes / forbliver slukket | K-004 |
| 8 | Luftfugtigheden er over tændgrænsen, og det aktuelle kvarter er billigt | Affugteren tændes / forbliver tændt | K-004 |
| 9 | Affugteren er tændt, luftfugtigheden er over slukgrænsen, og det aktuelle kvarter er billigt | Affugteren forbliver tændt | K-004 |
| 10 | Ingen af ovenstående | Affugteren slukkes / forbliver slukket | - |

Sensorfejl (regel 1) står først, fordi ingen af de øvrige regler kan anvendes uden en gyldig måling.

Dark time (regel 2) står før den kritiske grænse (regel 4), fordi brugeren har valgt, at affugteren altid skal være slukket om natten af hensyn til støj.

Minimumsintervallet (regel 3) står før alle regler, der tænder affugteren, så kompressoren altid beskyttes.

Den kritiske grænse (regel 4-5) står før elprisreglerne ( regel 6-9), så luftfugtigheden prioriteres over elprisen uden for dark time.

Da de kritiske regler gennemgås før regel 6, kan affugteren i sikkerhedstilstand  fortsat tændes ved kritisk grænsen og køre til slukgrænsen, selvom der ikke findes elpriser.

Slukkes affugteren, fordi det billige kvarter slutter (regel 10), tændes den først igen, når luftfugtigheden igen overstiger tændgrænsen i et billigt kvarter (regel 8).

5. Ikke-funktionelle krav

| Afsnit | Krav-ID | Krav | Kilde |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Performance | K-001 | Se afsnit 4.2 (måling af luftfugtigheden mindst hvert [60.] sekund). | Gruppen |
| 5.2 Sikkerhed | - | Systemet anvendes udelukkende på det lokale netværk. | Afgrænsning |
| 5.3 Tilgængelighed | K-011 | Hvis der ikke findes gyldige elpriser for hvert af døgnets 96 kvarterer, heller ikke gemte, skal systemet går i sikkerhedstilstand. I så fald tændes affugteren kun, når luftfugtigheden overstiger den kritiske grænse, og kører, indtil den er under slukgrænsen. Når gyldige elpriser igen kan hentes, forlader systemet sikkerhedstilstand, og de almindelige styringsregler gælder. |  |
|  | K-012 | Hvis sensoren ikke leverer en måling, eller målingen ligger uden for 0–100 % RH, skal systemet ignorere målingen. Ved [5 fejlmålinger i træk skal systemet forsøge igen efter 15 minutter. |  |
|  | K-013 | Hvis smart plug'en ikke svarer, skal systemet prøve igen med et fast interval og vise en fejl på website. |  |
|  | K-014 | Efter en strømafbrydelse skal systemet starte automatisk, genindlæse indstillingerne fra databasen og fortsætte styringen uden brugerens hjælp. |  |
|  | K-015 | Hvis programmet går i stå, skal det genstartes automatisk. |  |
|  | K-017 | Systemet skal kunne køre uafbrudt i mindst [72] timer uden menneskelig indgriben. |  |
| 5.4 Brugervenlighed | K-016 | Se afsnit 4.2 (lokal webside med systemets tilstand). | Brugeren |
| 5.5 Skalerbarhed | - | Løsningen omfatter styring af én affugter. | Afgrænsning |
| 5.6 Lovkrav | - | Der stilles ingen særlige lovkrav ud over gældende regler for elektrisk udstyr. | Gruppen |

6. Datakrav

| Krav-ID | Hvad gemmes? | Hvorfor? | Hvor længe? |
| --- | --- | --- | --- |
| K-008 | Dagens elpriser | Et api kald per dag | 48 timer |
| K-009 | Tidspunkt for hver tænding og slukning | Dokumenterer,at K-004, K-005, K-006 og K-018 overholdes | Fastlægges af gruppen |
| K-010 | Hver luftfugtighedsmåling med tidspunkt | Viser udviklingen, data til visulisering |  |

7. Integrationer og afhængigheder

| Krav-ID | Afhængighed | Protokol | Ved fejl |
| --- | --- | --- | --- |
| K-001 | Trådløs luftfugtighedssensor [model], batteridrevet | Zigbee via USB-dongle på Raspberry Pi'en (fx via Zigbee2MQTT) | Se K-012 |
| K-007 | Shelly Plug S Gen3, styres lokalt uden cloud | HTTP eller MQTT | Se K-013 |
| K-003 | Ekstern elpris-API (fx Energi Data Service), prisområde DK1 | HTTPS | Se K-011 |
| - | Affugteren (eeese Emil 2508) | Styres kun via strømmen | Forudsætning, se 2.3 |

8. Prioritering

Kravene er prioriteret efter MoSCoW-metoden. Must er krav, som løsningen ikke kan fungere uden. Should er krav, som gør løsningen mere robust, men ikke er nødvendige for grundfunktionen. Could er krav, som er nyttige, men kan udelades.

| Prioritet | Krav-ID | Begrundelse |
| --- | --- | --- |
| Must | K-001, K-002, K-003, K-004, K-005, K-006, K-007, K-018 | Kernen i styringen: måling, elpris, beslutning og styring af affugteren. |
| Must | K-009 | Tænd/sluk loggen bruges til at dokumentere, at styringen virker |
| Must | K-011, K-012, K-014, K-017 | Opgavebeskrivelsen kræver fejlhåndtering og drift over længere tid |
| Must | K-016 | Opgavebeskrivelsen kræver, at systemets tilstand kan følges |
| Should | K-008, K-013, K-015 | Gør systemet mere robust, men grundfunktionen virker uden |
| Could | K-010 | Nyttig historik, men ikke nødvendig for styringen |

9. Acceptkriterier

| Krav-ID | Testhandling | Forventet resultat |
| --- | --- | --- |
| K-001 | Systemet kører i 10 minutter. | Databasen indeholder mindst en måling pr. 60 sekunder. |
| K-002 | Systemet får 96 kendte testpriser. | Prisgrænsen sættes til den 24. laveste pris, og netop 24 kvarterer er billige. |
| K-003 | Systemet startes med internetforbindelse og URL til den ekserne API | Dagens 96 kvarterpriser for DK1 hentes og gemmes. |
| K-004 | Luftfugtigheden hæves over tændgrænsen, (a) i et billigt kvarter og (b) i et kvarter, der ikke er billigt. | (a) Smart plug'en tændes. (b) Smart plug'en forbliver slukket. Affugteren slukkes, når luftfugtigheden er under slukgrænsen. |
| K-005 | Luftfugtigheden hæves over den kritiske grænse i et kvarter, der ikke er billigt, uden for dark time. | Smart plug'en tændes og slukkes først under slukgrænsen. |
| K-006 | Affugteren slukkes, og betingelserne for at tænde opfyldes efter 5 minutter. | Affugteren tændes først, når der er gået 15 minutter. Loggen viser tidspunkterne. |
| K-007 | Raspberry Pi'en sender tænd- og slukkommandoer, mens routerens internetforbindelse er afbrudt. | Smart plug'en skifter tilstand uden brug af cloud. |
| K-008 | Internetforbindelsen afbrydes efter, at dagens priser er hentet. | Styringen fortsætter med de gemte priser. |
| K-009 | Efter en testperiode åbnes loggen. | Hver tænding og slukning står med tidspunkt. |
| K-010 | Efter en testperiode åbnes databasen. | Hver måling står med tidspunkt. |
| K-011 | Internettet afbrydes, og der findes ingen gemte priser. | Sikkerhedstilstand: kritisk grænse og slukgrænse gælder, vises på websiden. |
| K-012 | Sensoren frakobles og tilsluttes igen. | Efter 5 mislykkede forsøg slukkes affugteren, og websiden viser fejlen. Normal styring genoptages senest ved næste forsøg (inden for 15 minutter). |
| K-013 | Smart plug'en frakobles netværket og tilsluttes igen. | Websiden viser en fejl, systemet forsøger igen hvert [30.] sekund, og styringen fortsætter, når forbindelsen er genoprettet. |
| K-014 | Strømmen til Raspberry Pi'en afbrydes og tilsluttes igen. | Systemet starter selv og genoptager styringen uden brugerens hjælp. Affugteren tændes tidligst efter 15 minutter. |
| K-015 | Programmet stoppes manuelt (fx med kill). | Programmet genstartes automatisk inden for [30] sekunder. |
| K-016 | Websiden åbnes fra en enhed på det lokale netværk. | Siden viser luftfugtighed, tænd/sluk, driftstilstand, billigste periode og aktive fejl, og værdierne svarer til de faktiske. |
| K-017 | Systemet kører i [72] timer uden indgriben. | Loggen viser målinger og beslutninger i hele perioden uden manuelle genstarter. |
| K-018 | (a) Affugteren kører kl. 21.59. (b) Luftfugtigheden hæves over den kritiske grænse kl. 23.00. | (a) Smart plug'en slukkes kl. 22.00. (b) Smart plug'en forbliver slukket til kl. 06.00. |

10. Bilag

Bilag 1: Kravanalyse – kravkandidater og forleøbige krav

Bilag 2: Datablad for affugteren (eeese Emil 2508)